食品安全检验

最热门工具

--------涉及--------

接收、储藏、烹饪、服务

关键控制点

DeltaTRAK®

关键控制点

涉及食品安全和质量检验相关领域：

- 接收： 在码头或“后门”接收货物。

- 储藏：在冷冻储藏过程中，检测冷却速度和温度条件。

- 烹饪：在准备和制作食品时。

- 服务：当食物被用于招待或展示时。

DeltaTRAK®

接收领域  关键控制点

冷链管理

- 在货物运输出发前

无论发货人还是接收人，都强烈要求连续冷冻并监测控制货物的温度。温度的变化超过可接受范围仍然成为接受商拒绝接收货物的首要原因。必须要求发货人在装运所有易腐烂食品时放置温度记录设备。我们的“FlashLink 运输数据记录仪”，防震又防水，外盒为黄蓝色纸盒专利设计，尺寸5Ģỗ4Ģ，耀眼醒目。用户在货物出发前，很容易地用手启动“Start”按钮。LED绿灯闪烁，确认启动正常，而红灯在预先设定报警程序后，也可闪烁。

- 在货物运输途中

当您的食品从供应商运到分销中心，再到零售商店和餐厅途中，“FlashLink 运输数据记录仪”会记录温度，并将数据存档。“黑盒子记录”专利设计，可避免人为错误：即使工作人员忘记启动记录仪，也能保证不丢失数据记录。

- 接收商程序

FlashLink 运输数据记录可被下载至个人电脑，输送至电子数据表，或直接到手动打印机上，或从网页打印出加密安全的数据，传送至网页服务器。一旦发现温度出现异常，可让发货人立即采取措施。来自数据记录仪的信息通常可帮助发现各供应商滥用温度控制的情况，帮助分析运输过程中温度条件对货物“货架寿命”，即保质期的影响，并可作为支持保险索赔的有利证据。我们的“FlashLink 运输接收商程序”也有助您充分利用预先设置的内容，如对运输某些特殊的易腐烂商品的温度范围的设置。

- 在码头和“后门”

保持运输、加工、储藏对温度敏感物品时的温度控制的一致性，可减少破损和降低成本。使用适当的温度测试仪器和基本的接收指南，能够更容易地保证产品质量。冷冻食品必须在或低于41ẺF (5ẺC) 的条件下接收。这是指食品本身的温度，而非周围环境的表面温度。使用我们的FlashCheck伸展式探针温度计检测食品本身的温度。渐缩的探针尖使电子显示反应更灵敏，更快速和更准确。

速冻食品必须在或低于0ẺF (-18ẺC) 的条件下接收。需要检查从而保证食品未被解冻，或又再次被冻结。观看食品集装箱边缘的冰结晶体，或者其他易溶化食品的现状，如雪糕。打开包装箱，将FlashCheck电子袖珍温度记放入食品包装间，来确证速冻食品的接收温度。如果温度可被接受，关闭包装箱，并记录下温度数据。

干燥食品的质量也受温度的影响。干燥食品的理想温度是50ẺF (10ẺC)，才可最大延长食品的货架寿命，即保质期。使用我们的Thermo Trace非接触性红外线侧温仪，在食品运到时，可快速测试所有食品的表面温度。

DeltaTRAK®

接收

FlashCheck Digital Pocket Probe

快速检测电子袖珍探针温度计

- 适用于定点检测食品在拖车、码头、或冻库中的温度。

- 比双金属转盘探头反应更快速，更准确。

- 渐缩小的探头比其他型号的温度计读数快3倍。

- 可现场校准。

- 防水。可用水清洁。

Flash Check Folding Probe

快速检测电子伸展型温度计

- 检测食品本身温度时间反应快。

- 使用率极高的QC-质量检查温度计。

- 8秒之后锁定准确温度读数 (无需操作人员猜测) 。

- 坚硬的橡胶铸型外观。可承受从6英尺的高空抛落。

- 完全防水，可现场校准。

Non-contact Infrared Thermometer

非接触型-红外线测温仪

符合UL-美国保险商实验所第2333条例，作为快速测试食品温度的工具。

- 扫射检测食品在拖车、码头、或冻库时的表面温度。

- 读数快-可检测更多样品，并适用于距离较远的区域。

- 无破坏性。无需在产品或包装上打孔。指射包装盒的通风口，可得到盒内的温度。

- 非接触性，防止污染。

储藏领域  关键控制点

确保质量、安全和延长货架寿命

- 食品安全和质量

为保证食品，特别是那些极易受损的食品，诸如：奶制品、肉类、家禽类、和鱼类的安全、质量和更长的货架寿命，需要对食品在储藏过程中的环境温度作仔细检测和记录。冰冻食品需要保持在或低于41ẺF (5ẺC) 下储藏，才能防止细菌生长。速冻食品应保持在0ẺF (-18ẺC)下储藏。总是在冻库最冷的区域储藏冰淇淋。如果冰淇淋遭遇到温度的浮动变化，就会形成细小的冰结晶，因而很快变质。

使用电子数据记录仪监测冷温陈列箱、冷却器、冰箱、以及冻库的气流温度和湿度水平。使用可重复运用的FlashLink数据记录仪，省去您用手记录数据的麻烦，更能够节省您的宝贵时间。在同一地方使用两个数据记录仪，一个放在热温处，一个放在冷温处，可确保食品被有效地冷却或恒温储藏。Pro专业型，LCD屏显示当前温度，而记录仪替您记录温度。查看这些数据非常简单容易。您可将数据下载至打印机上，或电脑打印终端，制作成报表，帮助您为HACCP程序提供关键控制点文件说明。使用FlashCheck 电子袖珍探针温度计定点检测食品内部的温度。

- 货架寿命-保质期

温度直接影响农作物产品的呼吸，和各种产品恶化变质的速度。如果储藏温度不当，桃子和苹果会以快3倍的速度成熟，从而直接影响其货架寿命。近期的调查(《改革食品商》2000刊) 表明，60%的消费者认为生产部门“尤其影响”他们决定去何处购买商品。不同的产品存在不同的最适宜的储藏温度。

干燥产品储藏区的理想温度应该保持在50ẺF (10ẺC)，才能延长产品的保质期。使用非接触性的红外线测温仪可检测不能触及的区域，和在不同的距离快速阅读温度读数，而不需在产品和包装上打孔，有助于防止污染。同样，在电力储备损耗时，可快速检测冰箱，雪柜或其他冷藏区域产品的温度，甚至简单测试这些冷冻设备是否在正常工作。快速扫射检测温度之后，接着使用FlashCheck 探针温度计测试食品内部的温度读数。

DeltaTRAK®

储藏

Resuable FlasLink Data Loggers

可重复使用的快速连接数据记录仪

- 跟踪记录冷冻储藏设备的温度。为HACCP程序提供最完善的文件证明。

- Pro专业型，LCD屏幕显示当前的温度读数。

- 带温感探针型号，可记录产品本身内部的温度。温度和湿度型号，适用于测试水果和花卉。

FlasLink Features & Benefits

特点和用途：

- 最先进的软件。

- 容易使用和编程。

- 完全便携式。

- 容易阅读图表和数据报告。

- 可自己定制报表格式。

DeltaTRAK®

烹饪&服务领域   关键控制点

确保食品安的解决方法

- 准备&烹饪

烹饪食品的温度不当，如烹饪碎肉，鱼和家禽，是造成食品疾病的最主要的原因。而且，食 品如果已被预先煮熟，食品再加热时，需要达到足够高温度非常重要。冷冻食品不能够存放在细菌容易滋生的危险温度范围，即在41ẺF (5ẺC)至140ẺF (60ẺC)间。使用FlashCheck伸展型探针温度计检测烧烤架上的食物，可让您的手远离高温。使用高温/冷却烹饪温度计观看烤箱内部的温度，甚至不需要打开烤箱门。不用再去猜测温度：预先设置的温度报警铃一响，便可知已达到预期温度。也可用于记录食品冷却的速度，确保正确的冷却温度。食物 需要在6小时内从140ẺF (60ẺC)快速冷却至41ẺF (5ẺC)。2小时之内，冷却至70ẺF (21ẺC)，4小时内，冷却至41ẺF (5ẺC)，总共6小时。不应该通过目测和触摸去判断食品最后烹饪和冷却的温度。运用我们的FlashCheck电子袖珍型探针温度计可证实烤架上或烤炉上食品核心部分的温度。

- 服务&停留

需要检测保留食品相当长时间的餐台或其他停留区域。食品在41ẺF (5ẺC) 至140ẺF (60ẺC)间存放超过4小时，问题便可产生。热的食品需要保存在140ẺF (60ẺC)温度下，冷的食品则在41ẺF (5ẺC)间。不要依赖自动调温装置或冷却器，一定要使用温度计多次检测食品的温度。每隔几小时。需要去检测被陈列的或被滞留的食品的温度。使用非接触性的Thermo Trace红外线测温仪定点检测沙拉吧和热食餐台食品的温度。 最后，检测您使用的炊具和餐具是否清洁适当也非常重要。洗碗机的最后清洗程序温度需要达到170ẺF (76ẺC)。运用FlashCheck伸展型探针温度计的最大/最小值的特点，将其放入商业用洗碗机内一起清洗，可得到准确的热水的温度，保证您的炊具和餐具得到适当的清洁。

正确烹饪温度...

家禽/肉类			165ẺF (74ẺC)

烤全牛肉/猪肉		145ẺF (63ẺC)

碎鱼肉/猪肉			160ẺF (70ẺC)

停留温度...

最低温度-热食品		140ẺF (60ẺC)

最高温度-冷食品		41ẺF (5ẺC)

确保食品在危险温度范围外储藏，在即41-140ẺF (5-60ẺC)温区以外。

DeltaTRAK®

烹饪

Heat/Cool Cooking Thermometer

热/冷烹饪温度计

- 无需打开烤箱门。便可测试箱内的温度。

- 记录预熟食品的冷却速度，以确保在6小时内温度低于危险温限，即：41ẺF (5ẺC)。

- 无需再去猜测温度，报警铃声一响，便得知预先设定的温度极限达到了。

服务/招待

Digital Probe Thermometer

电子探针温度计

- 检测冷藏区和冷温展示箱内食品本身的温度。

- 证实冷冻或需加热熟食品的温度在关键控制温度内。

- FlashCheck伸展式探针温度计型号，探针可测试锁定不同位置的温度。

Infrared Thermometer

红外线测温仪

- 检测储藏区和展示区内食品的表面温度。

- 非接触特点防止食品污染。

- 分散的、迅速的、不“入侵”食品的检测。

Dishwasher Thermometers

洗碗机温度计

- 完全防水。

- 利用最大/最小值特点，证明洗碗机清洗温度达到170ẺF (76ẺC)，确保适当的清洁。

About

DeltaTRAK, Inc.

关于

德尔塔公司

DeltaTRAK…

您完全信赖的质量伙伴

- 自1989年创立以来，风行食品安全检验行业。

- 旨在为“冷链”管理，提供行之有效的解决方案。

- 遵循HACCP程序，提供监测、记录、显示产品。

- 特别提供质量担保，产品确证和调整依据。

温度监测和记录仪器设备的使用，遍及全世界44个国家和地区。涉及：

- 质量担保

- 防御性维修

- 责任保护

- 质量确证

- 档案和数据管理

DeltaTRAK®

DeltaTRAK

德尔塔公司的生意伙伴，包括：

Arbys			 	 Con Agra	Eastman Kodak

Bristol Laboratories	Raley’s		Perdue Farms

American Red Cross	Nabisco		Nestle

Fresh Express 		Albertson’s	Tyson

Alcon Pharmaceutical	    Intel		McDonalds

Johnson& Johnson	Spartan Stores   Safeway

涉及闻名世界的连锁快餐，超级市场，大型熟食配送服务机构，以及农场，速递，医疗，电脑，摄影胶片公司等等。

信誉卓著的德尔塔公司：

多年来一直潜心钻研，不断改进，尽心尽力为全球40多个国家提供品质超越的产品及服务。

Test Instruments

测试仪器-食品安全检验方案

- 运输温度记录器

- 电子数据记录仪

- 红外线测温仪

- 电子探针温度记

- PH仪

- 温度显示标签

- 温度/湿度图表记录仪

- 多渠道温度/湿度监测和记录系统

Top Quality Service

高质量服务

- 为质量担保，提供有知质证明的第三方校准服务，可作为支持保险索赔的证明文件。

- 遵循HACCP调整惯例的证明文本。

- 数据存档，报表，网页查询等等。

客户服务中心：

1-800-962-6776

技术支持中心：

techsupport@deltatrak.com

www.deltatrak.com

评估&推荐 需求

- 率先从评估现状开始-询问：您目前的工作程序是否行之有效？

- 分析食品运行操作过程。

- 识别关键控制点，观察如何监测。

- 根据提供的参数，德尔塔公司将向您推荐常用数据管理方法。

DeltaTRAK®

Product

Specifications

德尔塔公司

产品说明

DeltaTRAK®

Flash Check Probe

Reduced Tip Probe Thermometer

快速检测探针温度计

型号：11025

- 渐缩型探头，比传统温度计反应快3倍。

- 可现场校准。

- 单片密封设计。

- 防水&防油。

温度范围：	-40ẺF-302ẺF (-40ẺC-150ẺC)

精确度：		±1.8ẺF (20ẺF-165ẺF)

±1.0ẺC (-29ẺC-74ẺC)

绝对值：		0.1ẺF (0.1ẺC)

显示更新：	每2秒钟

防水程度：	IP67，NEMA6

探头：		不锈钢渐缩式探针，4.4Ģ(112毫米)

渐缩式探头.09Ģ(2.3毫米)

主体：		聚碳酸酯&ABS苯乙烯

校准：		现场校准，符合NIST 可追踪标准。

德尔塔公司按需提供校准认证。

电池：		1.5V 钮扣

Flash Check

Folding Probe Electronic Thermometer

快速检测伸展式电子探针温度计

型号：15000

- 检测洗碗机最大/最小温度。

- 渐缩式探针探头.09Ģ(2.3毫米)。

- 完全防水。

- 6秒反应时间。

- 橡胶浇铸外包装，可承受从6英尺高空抛落。

- 精确度高，可现场校准。

温度范围：	-40ẺF-293ẺF (-40ẺC-145ẺC)

精确度：		±1.0ẺF (32ẺF-185ẺF)

±0.5ẺC (0ẺC-85ẺC)

绝对值：		0.1ẺF (0.1ẺC)

显示更新：	每2.7秒钟

防水程度：	IP67，NEMA6

重量：		4.5盎司

探头：		不锈钢，4.4Ģ(111毫米)

渐缩式探头：	.75英寸(2.3毫米)

主体：		聚碳酸酯&ABS苯乙烯，硅塑造

校准：		工厂校准，符合NIST 可追踪标准。

德尔塔公司可提供售后校准认证。

反应时间：	每6秒改变。

Thermo Trace

Infrared Thermometer

红外线测温仪

型号：15027(带镭射光)

15028(无镭射光)

包括软外套

- 火炉外部					空调

- 蒸汽						抽水/气线

- 热交换器					陈列箱

- 热气/冷气输送管			屋顶通风口

- 电表						食品安全扫视

- 冰箱

射程：		6：1

反应时间：	0.5秒

温度范围：	-22ẺF-500ẺF (-30ẺC-260ẺC)

精确度：		32ẺF-211ẺF (0ẺC-100ẺC)：±3.8ẺF (2 ẺC)

暂停模式：	前次读数

衡量单位：	ẺF/ ẺC 供选择

重复性：		±3.8ẺF (2 ẺC)

电池：		9伏 碱性

发射率：		固定 95

尺寸：		5 7/8英寸ỗ1 ½英寸ỗ1 ½英寸

(15厘米ỗ	4厘米ỗ4厘米)

FlashLink

Electronic Data Logger

快速连接数据记录仪

型号：	20201(单个内部温感器)

20202(一个内部温感器，一个外部探针)

20203(内部各有一个温度/湿度感应器)

20204(外部两个尖头探针)

20205(外部一个钝形探针，测低温-112ẺF/-80ẺC)

20209(外部一个尖头温度探针)

- 专业设计，满足各种记录需求。

- 使用方便，高度精确。

- 单片密封设计。

- 向外传送图表、曲线、电子数据表，或以电子邮件发往世界各地。

内部温感范围：	-40ẺF-150ẺF (-40ẺC-66ẺC)

外部温感范围：	-40ẺF-302ẺF (-40ẺC-150ẺC)

外部低温范围：	-112ẺF-230ẺF (-80ẺC-110ẺC)

温度精确值：	±1ẺF(0.5ẺC) -32ẺF-150ẺF (0ẺC-66ẺC)

±2ẺF (1ẺC) 以上

湿度精确值：	±5% (20%-90%) RH

操作湿度范围：	1%-99% RH

温度绝对值：	0.1ẺF /C

记录数据能力：	7900-10000数据点

数据下载时间：	通常每5秒钟3800个数据点

设置报警范围：	在整过程，设置高温低温线

启动报警延迟：	跳读1-16个点

操作报警延迟：	延迟0-79分

记录间隙：	3秒-24小时

设置启动延迟：	0秒-256天

LCD显示灯：	报警红灯12秒闪一次，绿灯闪表示正在工作。

电池型号：	CR2450，3V锂电池，可替换，保质期一年。

尺度/周长：	ABS塑料盒，3.25ỗ2.25ỗ.75英寸(8.3ỗ5.7ỗ1.9厘米)

防水：		经受6英寸水深

防震：		经受从3英尺高空落到坚硬的物体表面

证明标准：	T.U.V/CE

系统最低要求：IBM486-4MB RAM， WINDOW 3.1，95，98，2000，NT

软件要求：	FlashLink 程序软件#20210

FlashLink Pro

Display Data Logger

快速连接专业数据记录仪

型号：	20261(LCD和单个内部温感器)

20268(LCD 和6英尺/2米特氟龙线，外部1英寸钝型温度探针)

20269(LCD和10英尺/3米特氟龙线，外部8英寸L型温

度探针)

- 报警灯亮，表明温度超过预设范围。

- LCD屏可观看当前温度。

- 软件显示数据记录呈数字和曲线格式。

- 下载速度快-每5秒3800个数据点。

内部温感范围：	-40ẺF-131ẺF (-40ẺC-55ẺC)

外部温感范围：	-40ẺF-302ẺF (-40ẺC-150ẺC)

外部低温范围：	-112ẺF-230ẺF (-80ẺC-110ẺC)

内部温感精确值：±1ẺF(0.5ẺC) -4ẺF-131ẺF (-20ẺC-55ẺC)

±2ẺF (1ẺC) 以上

外部温感精确值：±0.8ẺF(0.44ẺC) -4ẺF-185ẺF (-20ẺC-85ẺC)

±1.4ẺF (0.8ẺC) 以上

数据能力：	16110个数据点

启动报警延迟：	跳读1-16个点

操作报警延迟：	延迟0-79分

记录间隙：	3秒-24小时

延迟启动：	1秒-256天

防水：		经受6英寸水深

防震：		经受从3英尺高空落到坚硬的物体表面

电池型号：	CR2450，保质期二年。

尺度/周长：	ABS塑料盒，3.25ỗ2.25ỗ.75英寸(8.3ỗ5.7ỗ1.9厘米)

证明标准：	T.U.V/CE

系统最低要求：IBM486-4MB RAM， WINDOW 3.1，95，98，2000，NT

软件要求：	FlashLink 程序软件#20210

Heat / Cool

Digital Cooking Thermometer

热气/冷气烹饪温度计

型号：26000

- 当烹饪温度和冷气温度达到要求时，显示报警。

- 记录整个烹饪和冷却过程的时间。

- 防热的特氟龙电线和防水探针容易清洗。

- 可现场校准。

- 精确度符合FDA食品标准。

温度范围：		-58ẺF-392ẺF (-50ẺC-200ẺC)

精确度：		±1.8ẺF (±1°C)

探针：		6.5英寸(17厘米)，不锈钢

探针电线：		30英寸(76厘米)，防热特氟龙

时钟：		顺时针/反时针型，最长23小时59分钟。

主体：		ABS塑料

校准：		工厂校准，(德尔塔公司可提供符合NIST 可追踪校准标准证明服务)

净重：		3.8盎司

绝对值：		0.2°F(.1°C)

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382