DTD462A无线数传模块简介

传输距离30米-300米、频率433MHz、功率10mW 超小型、超低功耗、高速率19.2K 产品特性: 1. 微功率发射，最大发射功率10mW。 2.ISM频段,无需申请频点。 载频频率433MHz，也可提供315/868/915MHz载频。 3.高抗干扰能力和低误码率。 基于FSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，提高了数据抗突发干 扰和随机干扰的能力，在信道误码率为10-2时，可得到实际误码率10-5~10-6。 4.传输距离远。 在视距情况下，天线高度>2米,可靠传输距离可达300m(BER=10-3/1200bps)。 5.透明的数据传输。 提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空 中产生的假数据(所收即所发)。 6.多信道。 标准配置提供8个信道，如果用户需要，可扩展到16/32信道。满足用 户多种通信组合方式。 7.双串口，3种接口方式。 DTD462A提供2个串口3种接口方式，COM1为TTL电平UART接口。COM2由用户自 定义为标准的RS-232/RS-485口(用户只需要拔插1位短路器再上电即可定义。 8.大的数据缓冲区。 接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200bps，格式为8N1/8E1用户自定义， 可1次传输200BYTE较长的数据帧，用户编程更灵活。(如果用户需要，也可 1次传输无限长度的数据) 9.智能数据控制，用户无需编制多余的程序 即使是半双工通信，用户也无需编制多余的程序，只要从接口收/发数据即可 ，其它如空中收/发转换，控制等操作，HAC-uP自动完成。 10. 低功耗及休眠功能。 接收情况下，电流<10mA(1200bps)，发射电流<30mA(1200bps)，休眠电 流<10uA。 11. 高可靠性，体积小、重量轻。 采用单片射频集成电路及单片MCU，外围电路少，可靠性高，故障率低。 12. 多种天线配置方案，满足用户不同的结构需要。 用途: 遥控、遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别 、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、 水文气象监控、机器人控制、信息家电、无线232、无线422/485数据通信等。

电气特征

| 参 数 | 数 值 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 429.00~433.30MHz |
| 调制方式 | FSK |
| 工作温度 | -20℃~70℃(普通) |
| 最大发射功率 | 10mW |
| 接收灵敏度 | -105dBm |
| 通信速率 | 1200~19200bps |
| 工作电压 | 3.6~5.0V |
| 电流 | 发射：20~30 mA 接收：10mA |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376