TX982微波感应控制器
      本产品利用微波多普勒技术，在有效空间内建立电场，当有人或活动物体进入电场后，会产生反射回波，经电子线路混频后检出极微弱的移频信号，此信号经单片机处理后，可输出控制电平，进而驱动报警器和其他电器工作。
      在电路中采用了高达4GHz频率的高频振荡器，使得本机天线体积更小，且建立的电场更加狭窄，减少了多余空间。并且采用了微波检测专用微处理器，它能够对输入信号进行脉频和脉宽处理，对小动物，远距离的树木，高频通讯信号，远距离的闪电和电器开关产生的干扰予以排除，是以往红外线，超声波，热释电元件组成的报警电路以及常规微波电路所无法比拟的，是目前用于安全防范和自动监控的最佳产品。

| 微处理器的主频时钟为16KHz，当初次加电时系统将锁闭30~60秒，其间完成微处理器的初始化，并建立电场，这时红色指示灯LED1点亮，30多秒后LED1熄灭，系统自动进入检测状态，当有移动信号时，将有约2秒的输出（可根据用户的要求定制），并有LED2指示灯做同步显示，输出形式为电压方式，有输出 时为高电平（4V以上），静态时为低电平。 TX982的外型见图1，面板上设置有灵敏度调节孔，使得监控距离在1~5米范围内可调，其顺时针转动距离变远，逆时针转动距离变近，LED1和LED2用来指示TX982的工作状态，双芯屏蔽线用于连接电源和负载。其中红色线接电源正极， 白色线接输出，铜网接电源负极。图 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图 2 | 图 3 | 图 4 |
| 控制器的工作电压：6~15V，静态耗电量：3mA左右，输出为电压形式，而且允许多台并联，基本应用电路请见图2，图3的电路可带动各种直流继电器或高响度报警器。 TX982的监控范围示意图见图4，产品的有效检测半径为0~5米可调，非常适合在仓库，商场，展厅和金融部门等等场合使用，具有安装隐蔽，监控范围大，系统成本低和特点。为方便操作，应使用我厂的TXC系列或TX135B系列无线遥控器对TX982进行设防控制。 应用TX982时需注意的有关事项： 1， 尽量远离高频磁场较强的地方。 2， 使用时应注意电波的穿墙能力，以防隔墙有人而造成误报。 3， 当TX982与无线发送装置配套使用时应注意解决其干扰问题。 |  |  |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376