LVDT位移传感器/变送器

用途：

主要用于位移测量和控制，并可广泛的用于测量预先被变成位移的各种物理量，如伸长、膨胀、力、张力、差压、加速度、振动、应变、流量、厚度、重量等

特点：

- 结构简单，工作可靠、线性度好，重复性好，精度高

- 动态特性好，可用于高速在线检测，进行自动测量和

自动控制

- 可在强磁场，大电流，潮湿等恶劣环境下工作

- 体积小、价格低性能价格比高

技术参数：

工作原理：

结构示意图和原理图如图1所示

LVDT位移传感器由同心分布在线圈骨架上一初级线圈P，

外形图

二个级线圈S1和S2组成，线圈组件内有一个可自由移动的杆状磁芯（铁芯），当铁芯在线圈内移动时，改变了空间的磁场分布，从而改变了初次级线圈之间的互感量M，当初级线圈供给一定频率的交变电压时，次级线圈就产生感应电动势，随着铁芯的位置不同，次级产生的感应电动势也不同，这样，就将铁芯的位移量变成了电压信号输出。为了提高传感器灵敏度改善线性度，实际工作时是将两个次级线圈反串接，故两个次级线圈电压极性相反，于是 传感器的输出是两个次级线圈电压之差，其电压差值与位移量成线性关系。

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376