| Mar.01,2000 |  | [ DATA FOR REFERENCE ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 103AT-2B |  |  |  |  |
|  | TEMPERATURE VS RESISTANCE CHARACTERISTICS [ITS-90] |  |  |  |  |
|  | Resistance 10k Ohms at 25 deg. C |  |  |  |  |
|  | Resistance Tolerance + / - 1 % |  |  |  |  |
|  | B Value 3435K at 25/85 deg. C |  |  |  |  |
|  | B Value Tolerance + / - 1 % |  |  |  |  |
| Temp. (deg. C) | Rmax. (k Ohms) | Rst. (k Ohms) | Rmin. (k Ohms) | Tolerance (deg. C) |  |
| -50 | 344.6 | 329.5 | 314.9 | -0.8 | +0.8 |
| -49 | 325.0 | 310.9 | 297.3 | -0.8 | +0.8 |
| -48 | 306.6 | 293.5 | 280.9 | -0.8 | +0.8 |
| -47 | 289.4 | 277.2 | 265.4 | -0.8 | +0.8 |
| -46 | 273.4 | 262.0 | 251.0 | -0.8 | +0.8 |
| -45 | 258.3 | 247.7 | 237.4 | -0.8 | +0.8 |
| -44 | 244.2 | 234.3 | 224.7 | -0.8 | +0.8 |
| -43 | 231.0 | 221.7 | 212.8 | -0.8 | +0.8 |
| -42 | 218.6 | 209.9 | 201.6 | -0.8 | +0.8 |
| -41 | 207.0 | 198.9 | 191.0 | -0.8 | +0.8 |
| -40 | 196.0 | 188.5 | 181.1 | -0.8 | +0.8 |
| -39 | 185.5 | 178.5 | 171.6 | -0.8 | +0.8 |
| -38 | 175.6 | 169.0 | 162.6 | -0.8 | +0.8 |
| -37 | 166.3 | 160.2 | 154.2 | -0.8 | +0.8 |
| -36 | 157.6 | 151.9 | 146.3 | -0.7 | +0.8 |
| -35 | 149.4 | 144.1 | 138.8 | -0.7 | +0.7 |
| -34 | 141.7 | 136.7 | 131.8 | -0.7 | +0.7 |
| -33 | 134.5 | 129.8 | 125.2 | -0.7 | +0.7 |
| -32 | 127.7 | 123.3 | 119.0 | -0.7 | +0.7 |
| -31 | 121.2 | 117.1 | 113.1 | -0.7 | +0.7 |
| -30 | 115.2 | 111.3 | 107.5 | -0.7 | +0.7 |
| -29 | 109.4 | 105.7 | 102.2 | -0.7 | +0.7 |
| -28 | 103.9 | 100.5 | 97.20 | -0.7 | +0.7 |
| -27 | 98.68 | 95.52 | 92.45 | -0.7 | +0.7 |
| -26 | 93.80 | 90.84 | 87.97 | -0.7 | +0.7 |
| -25 | 89.20 | 86.43 | 83.73 | -0.7 | +0.7 |
| -24 | 84.85 | 82.26 | 79.74 | -0.7 | +0.7 |
| -23 | 80.76 | 78.33 | 75.96 | -0.7 | +0.7 |
| -22 | 76.89 | 74.61 | 72.39 | -0.7 | +0.7 |
| -21 | 73.23 | 71.10 | 69.01 | -0.7 | +0.7 |
| -20 | 69.77 | 67.77 | 65.82 | -0.6 | +0.7 |
| -19 | 66.44 | 64.57 | 62.74 | -0.6 | +0.6 |
| -18 | 63.30 | 61.54 | 59.83 | -0.6 | +0.6 |
| -17 | 60.32 | 58.68 | 57.07 | -0.6 | +0.6 |
| -16 | 57.51 | 55.97 | 54.46 | -0.6 | +0.6 |
| -15 | 54.85 | 53.41 | 51.99 | -0.6 | +0.6 |
| -14 | 52.33 | 50.98 | 49.65 | -0.6 | +0.6 |
| -13 | 49.95 | 48.68 | 47.43 | -0.6 | +0.6 |
| -12 | 47.69 | 46.50 | 45.32 | -0.6 | +0.6 |
| -11 | 45.55 | 44.43 | 43.33 | -0.6 | +0.6 |
| -10 | 43.52 | 42.47 | 41.43 | -0.6 | +0.6 |
| -9 | 41.55 | 40.57 | 39.60 | -0.6 | +0.6 |
| -8 | 39.69 | 38.77 | 37.86 | -0.6 | +0.6 |
| -7 | 37.92 | 37.06 | 36.21 | -0.6 | +0.6 |
| -6 | 36.25 | 35.44 | 34.64 | -0.6 | +0.6 |
| -5 | 34.66 | 33.90 | 33.15 | -0.6 | +0.6 |
| -4 | 33.15 | 32.44 | 31.73 | -0.5 | +0.5 |
| -3 | 31.72 | 31.05 | 30.39 | -0.5 | +0.5 |
| -2 | 30.36 | 29.73 | 29.11 | -0.5 | +0.5 |
| -1 | 29.06 | 28.48 | 27.89 | -0.5 | +0.5 |
| 0 | 27.83 | 27.28 | 26.74 | -0.5 | +0.5 |
| 1 | 26.65 | 26.13 | 25.62 | -0.5 | +0.5 |
| 2 | 25.52 | 25.03 | 24.55 | -0.5 | +0.5 |
| 3 | 24.44 | 23.99 | 23.54 | -0.5 | +0.5 |
| 4 | 23.42 | 23.00 | 22.57 | -0.5 | +0.5 |
| 5 | 22.45 | 22.05 | 21.66 | -0.5 | +0.5 |
| 6 | 21.53 | 21.15 | 20.78 | -0.5 | +0.5 |
| 7 | 20.64 | 20.30 | 19.95 | -0.5 | +0.5 |
| 8 | 19.81 | 19.48 | 19.15 | -0.5 | +0.5 |
| 9 | 19.01 | 18.70 | 18.39 | -0.4 | +0.5 |
| 10 | 18.25 | 17.96 | 17.67 | -0.4 | +0.4 |
| 11 | 17.51 | 17.24 | 16.97 | -0.4 | +0.4 |
| 12 | 16.81 | 16.56 | 16.30 | -0.4 | +0.4 |
| 13 | 16.14 | 15.90 | 15.67 | -0.4 | +0.4 |
| 14 | 15.50 | 15.28 | 15.06 | -0.4 | +0.4 |
| 15 | 14.89 | 14.69 | 14.48 | -0.4 | +0.4 |
| 16 | 14.31 | 14.12 | 13.92 | -0.4 | +0.4 |
| 17 | 13.75 | 13.58 | 13.39 | -0.4 | +0.4 |
| 18 | 13.22 | 13.06 | 12.89 | -0.4 | +0.4 |
| 19 | 12.72 | 12.56 | 12.40 | -0.4 | +0.4 |
| 20 | 12.24 | 12.09 | 11.94 | -0.4 | +0.4 |
| 21 | 11.77 | 11.63 | 11.50 | -0.3 | +0.4 |
| 22 | 11.32 | 11.20 | 11.07 | -0.3 | +0.3 |
| 23 | 10.90 | 10.78 | 10.66 | -0.3 | +0.3 |
| 24 | 10.49 | 10.38 | 10.27 | -0.3 | +0.3 |
| 25 | 10.10 | 10.00 | 9.900 | -0.3 | +0.3 |
| 26 | 9.732 | 9.632 | 9.532 | -0.3 | +0.3 |
| 27 | 9.380 | 9.281 | 9.180 | -0.3 | +0.3 |
| 28 | 9.043 | 8.944 | 8.844 | -0.4 | +0.4 |
| 29 | 8.721 | 8.622 | 8.522 | -0.4 | +0.4 |
| 30 | 8.411 | 8.313 | 8.214 | -0.4 | +0.4 |
| 31 | 8.112 | 8.014 | 7.916 | -0.4 | +0.4 |
| 32 | 7.826 | 7.728 | 7.631 | -0.4 | +0.4 |
| 33 | 7.551 | 7.454 | 7.358 | -0.4 | +0.4 |
| 34 | 7.288 | 7.192 | 7.096 | -0.4 | +0.4 |
| 35 | 7.035 | 6.940 | 6.845 | -0.4 | +0.4 |
| 36 | 6.793 | 6.699 | 6.605 | -0.4 | +0.4 |
| 37 | 6.560 | 6.467 | 6.374 | -0.5 | +0.5 |
| 38 | 6.337 | 6.245 | 6.153 | -0.5 | +0.5 |
| 39 | 6.123 | 6.032 | 5.941 | -0.5 | +0.5 |
| 40 | 5.918 | 5.827 | 5.738 | -0.5 | +0.5 |
| 41 | 5.718 | 5.629 | 5.540 | -0.5 | +0.5 |
| 42 | 5.526 | 5.438 | 5.351 | -0.5 | +0.5 |
| 43 | 5.342 | 5.255 | 5.169 | -0.5 | +0.5 |
| 44 | 5.165 | 5.080 | 4.994 | -0.5 | +0.5 |
| 45 | 4.995 | 4.911 | 4.827 | -0.6 | +0.6 |
| 46 | 4.832 | 4.749 | 4.666 | -0.6 | +0.6 |
| 47 | 4.675 | 4.593 | 4.511 | -0.6 | +0.6 |
| 48 | 4.524 | 4.443 | 4.363 | -0.6 | +0.6 |
| 49 | 4.379 | 4.299 | 4.220 | -0.6 | +0.6 |
| 50 | 4.239 | 4.160 | 4.082 | -0.6 | +0.6 |
| 51 | 4.103 | 4.026 | 3.949 | -0.6 | +0.6 |
| 52 | 3.972 | 3.896 | 3.820 | -0.6 | +0.6 |
| 53 | 3.846 | 3.771 | 3.697 | -0.7 | +0.7 |
| 54 | 3.725 | 3.651 | 3.578 | -0.7 | +0.7 |
| 55 | 3.609 | 3.536 | 3.464 | -0.7 | +0.7 |
| 56 | 3.496 | 3.425 | 3.354 | -0.7 | +0.7 |
| 57 | 3.388 | 3.318 | 3.248 | -0.7 | +0.7 |
| 58 | 3.284 | 3.215 | 3.146 | -0.7 | +0.7 |
| 59 | 3.184 | 3.116 | 3.048 | -0.7 | +0.7 |
| 60 | 3.087 | 3.020 | 2.954 | -0.7 | +0.8 |
| 61 | 2.993 | 2.927 | 2.862 | -0.8 | +0.8 |
| 62 | 2.902 | 2.838 | 2.774 | -0.8 | +0.8 |
| 63 | 2.815 | 2.751 | 2.688 | -0.8 | +0.8 |
| 64 | 2.731 | 2.668 | 2.606 | -0.8 | +0.8 |
| 65 | 2.650 | 2.588 | 2.527 | -0.8 | +0.8 |
| 66 | 2.571 | 2.511 | 2.451 | -0.8 | +0.8 |
| 67 | 2.496 | 2.436 | 2.378 | -0.8 | +0.9 |
| 68 | 2.423 | 2.364 | 2.307 | -0.9 | +0.9 |
| 69 | 2.352 | 2.295 | 2.238 | -0.9 | +0.9 |
| 70 | 2.284 | 2.228 | 2.172 | -0.9 | +0.9 |
| 71 | 2.218 | 2.163 | 2.108 | -0.9 | +0.9 |
| 72 | 2.154 | 2.100 | 2.046 | -0.9 | +0.9 |
| 73 | 2.092 | 2.039 | 1.986 | -0.9 | +0.9 |
| 74 | 2.033 | 1.980 | 1.929 | -0.9 | +1.0 |
| 75 | 1.975 | 1.924 | 1.873 | -1.0 | +1.0 |
| 76 | 1.920 | 1.869 | 1.819 | -1.0 | +1.0 |
| 77 | 1.866 | 1.816 | 1.767 | -1.0 | +1.0 |
| 78 | 1.814 | 1.765 | 1.717 | -1.0 | +1.0 |
| 79 | 1.764 | 1.716 | 1.668 | -1.0 | +1.0 |
| 80 | 1.715 | 1.668 | 1.621 | -1.0 | +1.0 |
| 81 | 1.668 | 1.622 | 1.576 | -1.0 | +1.1 |
| 82 | 1.622 | 1.577 | 1.532 | -1.1 | +1.1 |
| 83 | 1.578 | 1.533 | 1.489 | -1.1 | +1.1 |
| 84 | 1.535 | 1.492 | 1.448 | -1.1 | +1.1 |
| 85 | 1.494 | 1.451 | 1.409 | -1.1 | +1.1 |
| 86 | 1.454 | 1.412 | 1.370 | -1.1 | +1.1 |
| 87 | 1.415 | 1.373 | 1.332 | -1.1 | +1.1 |
| 88 | 1.377 | 1.336 | 1.296 | -1.2 | +1.2 |
| 89 | 1.341 | 1.301 | 1.261 | -1.2 | +1.2 |
| 90 | 1.305 | 1.266 | 1.227 | -1.2 | +1.2 |
| 91 | 1.271 | 1.232 | 1.194 | -1.2 | +1.2 |
| 92 | 1.238 | 1.200 | 1.162 | -1.2 | +1.2 |
| 93 | 1.205 | 1.168 | 1.131 | -1.2 | +1.2 |
| 94 | 1.174 | 1.137 | 1.101 | -1.2 | +1.3 |
| 95 | 1.144 | 1.108 | 1.072 | -1.3 | +1.3 |
| 96 | 1.115 | 1.079 | 1.044 | -1.3 | +1.3 |
| 97 | 1.086 | 1.051 | 1.017 | -1.3 | +1.3 |
| 98 | 1.059 | 1.024 | 0.9913 | -1.3 | +1.3 |
| 99 | 1.032 | 0.9984 | 0.9658 | -1.3 | +1.3 |
| 100 | 1.006 | 0.9731 | 0.9411 | -1.3 | +1.4 |
| 101 | 0.9808 | 0.9484 | 0.9170 | -1.4 | +1.4 |
| 102 | 0.9563 | 0.9246 | 0.8937 | -1.4 | +1.4 |
| 103 | 0.9326 | 0.9014 | 0.8711 | -1.4 | +1.4 |
| 104 | 0.9096 | 0.8789 | 0.8492 | -1.4 | +1.4 |
| 105 | 0.8873 | 0.8572 | 0.8279 | -1.4 | +1.4 |
| 106 | 0.8656 | 0.8360 | 0.8073 | -1.4 | +1.5 |
| 107 | 0.8446 | 0.8155 | 0.7873 | -1.5 | +1.5 |
| 108 | 0.8242 | 0.7956 | 0.7679 | -1.5 | +1.5 |
| 109 | 0.8044 | 0.7763 | 0.7491 | -1.5 | +1.5 |
| 110 | 0.7851 | 0.7576 | 0.7308 | -1.5 | +1.5 |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376